附件1

备案编号

起重机械设备备案表

年     月     日

| 设备产权单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 法人代表及 联系电话 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 营业执照 |  |  |  |  |
| 设备名称及型号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 出厂编号 |  |  |  |  |
| 塔式起重机主要性能参数 |  | 起重力矩（kN.m） |  |  |  |  |  | 最大幅度时额定起重量（t） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大起重量（t） |  |  |  |  |  | 最大重量时允许最大幅度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 施工升降机主要性能参数 |  | 最大提升高度（m） |  |  |  | 额定提升速度（m/min） |  |  |  |  | 额定载重量（kg） |  |  |  |
| 物料提升机主要性能参数 |  | 额定载重量（kg） |  |  |  |  |  | 额定提升速度（m/min） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最大安装高度（m） |  |  |  |  |  | 最大提升高度（m） |  |  |  |  |  |  |
| 产权 单位 意见 | 技术负责人： 产权单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  | 备案 机关 意见 |  | 资料齐全，同意备案。 □ 资料不齐全，不予备案。 □ 负责人签字： 备案机关（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

附件2

河北省建筑起重机械备案编号规则

1、建筑起重机械备案编号：

冀XX－X  XXXXX

（1）    （2） （3）

其中：

（1）起重机械备案属地代号——第一位“X” 为设区市的英文字母代号；第二位“X”为区、市（县）的英文字母代号。

各设区市英文字母代号如下：

| 设区市名称 | 英文字母代号 | 设区市名称 | 英文字母代号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石家庄 | A | 张家口 | G |
| 唐山 | B | 承德 | H |
| 秦皇岛 | C | 廊坊 | R |
| 邯郸 | D | 沧州 | J |
| 邢台 | E | 衡水 | T |
| 保定 | F | 华北油田 | K |

各设区市所属县（市、区）英文字母代号由各设区市建设主管部门设定后，报省住房和城乡建设厅备案。

（2）起重机械规格型号——“X”表示起重机械类别英文字母代号（代号对照表见表A）。

（3）起重机械备案序号——“XXXXX”表示五位阿拉伯数字备案序号，由区、市（县）从00001开始编号。

2、示例：冀AB－T00001

表示：河北省石家庄市B县进行起重机械备案的一台塔式起重机，备案序号为00001号。

3、代号对照表表A

| 类别 | 塔式起重机 | 施工升降机 （不含物料提升机） | 物料提升机 | 其他 起重机械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代号 | T | S | W | 由各地自定 |

附件3

施工现场起重设备基础验收单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |
| 备案编号 |  |  | 制作日期 |  |  |  |  |
| 验收内容 | 验收结果 |  |  |  |  |  |  |
| 基础尺寸 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重机运动部分与架空线路的距离（计算值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 起重机运动部分与建筑物及外围设施之间的距离（计算值） |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢筋设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 预埋件设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 混凝土强度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 安拆单位 负责人 |  | 施工单位负责人 |  |  |  | 监理单位总监 |  |

附件4

施工现场起重机械拆装告知单

| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单体工程 |  |  |  |  |  |  | 工程地址 |  |  |
| 作业内容 |  | 安装/拆卸 |  |  |  |  | 拆装日期 |  |  |
| 设备名称 |  |  |  | 型号 |  |  | 备案编号 |  |  |
| 总包(施工)单位 |  |  | 盖章 签字： |  |  |  | 项目经理 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 监理单位 |  |  | 盖章 签字： |  |  |  | 总 监 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 产权单位 |  | 盖章 签字： |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 拆装单位 | 名称 | 盖章 签字： |  |  |  |  | 负责人 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |
|  | 资质等级 |  |  |  |  |  | 资质证书编号 |  |  |
| 拆装人员一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 拆装作业工种 |  | 拆装作业人员 |  |  |  | 操作证号 |  | 备注 |  |
| 班长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

收件人：                   日期:

附件5

备案编号

使用登记编号

起重机械设备使用登记表

使用单位：                   联系人：              电话：                年    月    日

| 设备所属单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 设备名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格型号 |  |  | 设备编号 |  |  |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |  |  |  | 设备高度(m) |  | 首次安装 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 最终使用 |  |  |  |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 开工日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 安全生产许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位资质等级 |  |  |  | 安装起 止时间 |  |  |  |  |  |  | 现场安装负责人 |  |  |  |  |  |  | 联系 电话 |  |  |  |
| 检验检测单 位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验检测单位 资格证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验检测负责人 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 作业人员 |  | 姓 名 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工 种 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 证书编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 单位 意见 | 技术负责人： 安装单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用 单位 意见 |  |  | 技术负责人签字： 使用单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 产权单位意见 | 技术负责人： 产权单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 施工 单位 意见 |  |  | 项目经理签字： 施工单位(盖章) 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 | 总监理工程师签字： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 使用登记机关 意见 |  |  | 资料齐全，同意予以登记。 □ 资料不齐全，不予以登记。 □ 负责人签字： 使用登记机关（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

塔式起重机安装验收记录

规格型号

工程名称

安装单位

使用单位

产权单位

施工单位

监理单位

河 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制

塔式起重机安装验收记录

档案编号：                                                               年   月    日

| 使用单位 |  |  |  |  | 设备产权单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 注册登记编号 |  |  |  |  | 使用登记编号 |  |  |  |  |  |  |
| 规格型号 |  |  | 幅度 | m |  | 最大起重量 |  | T | 起升高度 |  | m |  | 塔高 |  |  | m |
| 验收 部位 | 验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  | 结论 |  |  |
| 外部 环境 | 起重机与建筑物等之间的安全距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机之间的最小架设距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 起重机与输电线的安全距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 塔吊 结构 | 部件、附件、连接件安装齐全，位置正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 螺栓拧紧力矩达到技术要求，开口销完全撬开 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 结构无变形、开焊、疲劳裂纹 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身标准节主肢结合处表面阶差≤2 m m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 压重、配重重量、位置达到说明书要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 驾驶室与悬挂或支承部分连接牢固 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绳轮钩系 统 | 钢丝绳有材质证明，规格正确、断丝和磨损未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳固定和编插符合国家标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳在卷筒上面缠绕整齐、润滑良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各部位滑轮转动灵活、可靠、无卡塞现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 吊钩磨损未达到报废、保险装置可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动 系统 | 各机构转动平稳、无异常响声 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 各润滑部位润滑良好、润滑油牌号正确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 制动器动作灵活可靠，联轴节连接良好，无异常 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 路基 复验 | 复查路基或基础隐蔽工程资料齐全、准确 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 钢轨顶面纵、横方向上的倾斜度≤1/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塔身对支撑面垂直度≤4/1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 止挡装置距钢轨两端距离≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 行走限位装置距止挡装置距离≥3m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 电气 系统 | 供电系统供电充分、正常工作、电压380V±5% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 碳刷、接触器、继电器接触良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 仪表、照明、报警系统完好、可靠 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制、操纵装置动作灵活、可靠，电气按要求设置短路和过电流失压及零位保护，切断总电源的紧急开关符合要求，必须实施二级漏电保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续附件6

| 验收部位 | 验收要求 |  |  | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 电器系统对地的绝缘电阻≤0.5MΩ ，接地电阻≤4Ω |  |  |  |  |
| 安全 保护 装置 及措 施 | 力矩限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5%， |  |  |  |  |
|  | 重量限制器灵敏、可靠，其误差不大于额定值的5% |  |  |  |  |
|  | 对小车变幅的塔机，其最大变幅速度超过40 m/min, 在小车向外运行，且起重力矩达到额定值的80%时，变幅速度应自动转换为不大于40 m/min的速度运行。 |  |  |  |  |
|  | 行走限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 变幅限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 超高限位器灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 吊钩保险灵敏可靠 |  |  |  |  |
|  | 小车断绳保护装置有效可靠 |  |  |  |  |
|  | 小车防坠落装置有效可靠 |  |  |  |  |
|  | 钢丝绳防脱装置有效可靠 |  |  |  |  |
|  | 防后倾安全装置有效可靠 |  |  |  |  |
|  | 栏杆、走台、爬梯护圈等符合说明书要求。 |  |  |  |  |
| 附着 锚固 装置 | 锚固框架安装位置符合规定要求 |  |  |  |  |
|  | 塔身与锚固框架固定可靠 |  |  |  |  |
|  | 框架、锚杆、墙板等各处螺栓、销轴齐全、正确可靠 |  |  |  |  |
|  | 垫铁、楔块等零部件齐全可靠 |  |  |  |  |
|  | 最高附着点以下塔身轴线对支承面垂直不得大于相应高度2/1000 |  |  |  |  |
|  | 最高附着点以上塔身轴线对支承面垂直度不得大于4/1000 |  |  |  |  |
|  | 锚固点以上塔机自由高度不得大于规定要求 |  |  |  |  |
| 试运转 | 空载试验：各传动机构无异响 |  |  |  |  |
|  | 额定载荷试验：钢结构无变化，制动器灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 110%动载试验：钢结构无变化，制动器灵敏、可靠 |  |  |  |  |
|  | 125%静载试验：钢结构无塑性变形，制动器灵敏、可靠 |  |  |  |  |
| 安全操作 | 司机、指挥(信号)、司索持证上岗，符合要求 |  |  |  |  |
| 安装 单位 意见 | 核验员签字： 安装单位（盖章） 年 月 日 | 使用 单位 意见 | 核验员或技术负责人签字： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 产权 单位 意见 | 核验员或技术负责人签字： 产权单位（盖章） 年 月 日 | 施工 单位 意见 | 项目经理签字： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单 位意见 | 总监理工程师签字： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

附件7

施工升降机安装验收记录

规格型号

工程名称

安装单位

使用单位

产权单位

施工单位

监理单位

河 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制

施工升降机安装验收记录

档案编号：                                                                年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 设备产权单位 |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 注册登记编号 |  |  |  |  | 使用登记编号 |  |  |  |  |  |  |
| 用户设 备编号 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 安装高度 |  |  |  | m | 最大载 重量 |  |  | t |  |
| 验收部位 |  |  | 序号 | 验收要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  | 结论 |
| 基础 |  |  | 1 | 基础隐蔽工程验收资料齐全，并签字 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 | 应有排水设施，基础无裂纹，平整度符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢 结 构 |  |  | 3 | 不应有明显变形，脱焊和开裂，外形整洁、油漆不漏 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 | 立管接缝处错位节差＜0.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 螺栓连接安装准确、紧固可靠，不得有松动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 | 垂直度要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 架设高度(m) ≤70 ＞70～100 ＞100～150 ＞150～200 ＞200 |  |  |  |  | 垂直度公差 (mm) ≤架设高度1/1000 70 90 110 130 |  |  |  |  |  |  |  |
| 围栏防护 |  |  | 7 | 吊笼底部对重升降通道周围应设置防护围栏，防护栏高度不低于1.8m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 | 升降机周围三面应搭设双层防坠棚、上下层间距不小于0.6m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 | 吊笼顶部四周应有护栏，高底不低于1.1m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 | 停层点处层门净高度应不低于1.8m，宽与吊笼净出口宽度之差不得大于0.12m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 对重钢丝绳绳头固接 |  |  | 11 | 绳卡固接时其数量不得少于3个，间距不小于绳径的6倍，滑鞍放在受力绳的一侧，绳卡应与绳径匹配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 钢丝绳 |  |  | 12 | 钢丝绳应有出厂合格证，未达到报废标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 传动防护 |  |  | 13 | 传动系统的转动零部件应有防护罩等防护装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向轮、背轮 |  |  | 14 | 轮子连接及润滑良好，导向轮灵活，无明显倾侧现象 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 制动器 |  |  | 15 | 应设常闭式制动器，并装有手动紧急操作装置及手动松闸功能 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 导向和缓冲装置 |  |  | 16 | 吊笼与对重导向应正确可靠，吊笼采用滚轮导向，对重采用滚轮或导靴导向，导轨接头平滑 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 17 | 底座应设置吊笼和对重缓冲器，无缺损和变形 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安全装置 |  |  | 18 | 吊笼应设有安全器、安全钩和安全开关等安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | 防坠安全器有标定有效期的年限牌，其动作作速度标定有效期为一年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 20 | 安全开关设有笼门限位，极限开关和防松绳、断绳保护装置，性能良好 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 21 | 限位和极限开关的安装位置符合要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

续附件7

| 验收部位 |  | 序号 | 验收要求 |  |  | 结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电气 |  | 22 | 电气装置应防护良好，金属机构及电机等外壳均应接地，接地电阻不大于4Ω，并设置二组漏电保护 |  |  |  |  |
|  |  | 23 | 电路应设有断相、错相保护装置及过载保护器 |  |  |  |  |
|  |  | 24 | 电路应设总接触器、断路、失压、零位保护、电箱无明显变形锈蚀 、开启自如、箱内线路排列整齐，接地、零线分开，电气元件安装牢固、无松动、过热现象 |  |  |  |  |
|  |  | 25 | 操纵控制应安装非自行复位的急停开关 |  |  |  |  |
| 试验 |  | 26 | 空载 |  |  |  |  |
|  |  | 27 | 额定荷载 |  |  |  |  |
|  |  | 28 | 超载 |  |  |  |  |
|  |  | 29 | 安装调试后的坠落试验及记录 |  |  |  |  |
| 安装 单位 意见 | 核验员签字： 安装单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 使用 单位 意见 | 核验员或技术负责人签字： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 产权 单位 意见 | 核验员或技术负责人签字： 产权单位（盖章） 年 月 日 |  |  | 施工 单位 意见 | 项目经理签字： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |
| 监理单 位意见 | 总监理工程师签字： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件8

物 料 提 升 机 安 装 验 收 记 录

规格型号

工程名称

安装单位

使用单位

产权单位

施工单位

监理单位

河 北 省 住 房 和 城 乡 建 设 厅 制

物料提升机安装验收记录

档案编号：                                                                年   月   日

| 使用单位 |  |  |  |  | 设备产权单位 |  |  |  |  |  | 安装单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  | 注册登记编号 |  |  |  |  |  | 使用登记编号 |  |  |  |  |
| 用户设 备编号 |  |  |  | 规格型号 |  |  | 安装高度 |  |  | m |  | 最大载 重量 |  |  | t |
| 序号 | 检验 项目 |  | 检验内容与要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 结果 |  | 结论 |
| 1 | 标志 成套 性 |  | 产品标牌 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  | 产品生产许可证、合格证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  | 产品使用说明书及有关技术文件。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 产品使用备案证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | 注册登记证 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 外观 检查 |  | 金属结构：无扭曲、变形、腐蚀。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 各部件、附件、连接件无漏装、错装、且安装位置正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 架体 |  | *机械架体不允许搭设施工脚手架等其它结构。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | *架体的垂直度偏差应≤1.5‰（单位：mm） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 附着拉杆采用刚性连接，与建筑物主体结构固定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 安全 装置 |  | *上、下限位应安装正确，动作正常，吊篮提升上限位动作时，吊篮的越程应不小于3m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | *安全停靠装置齐全、有效，操作方便、灵活。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | *断绳保护装置齐全、灵活、有效、动作时，其吊篮滑落行程应不大于1m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | 超载限位器应按设定准确报警→断电。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  | *配置急停开关，动作可靠。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | *27m以上提升机加缓冲器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | *进料口防护棚。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | 吊篮防护门。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 钢 丝 绳 |  | *采用绳卡固定，其绳卡数量不少于3个，间距不小于钢丝绳直径的6倍，绳卡滑鞍放在受力绳侧，不得正反交错设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | 根据钢丝绳报废标准，作出判断。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  | 钢丝绳地面托滚保护、过路保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续附件8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 卷 扬 机 |  | *使用电磁制动卷扬机。宜选用可逆式卷扬机。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 应安装在枕木或钢架上面，锚拉固定，亦可安装在砼基础上用地脚螺栓固定。要求：机体水平，运转时无明显松动。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 电气系统 |  | *专用电控制箱，箱内接线整齐，总电源应设漏电保护。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  | *携带式控制装置和安全保护装置的控制回路工作电压应采用36V安全电压（不包括使用倒顺开关）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 技术管理 |  | 操作人员（司机）应持有建设行政主管部门颁发的特种作业操作资格证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | *拆装队伍应有建设行政主管部门颁发的拆装资质证。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  | 检查其有无拆装方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | *安装完毕有无验收资料及责任人签字。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 安装 单位 意见 | 核验员签字： 安装单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 使用 单位 意见 |  | 核验员或技术负责人签字： 使用单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 产权 单位 意见 | 核验员或技术负责人签字： 产权单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  | 施工 单位 意见 |  | 项目经理签字： 施工单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位意见 | 总监理工程师签字： 监理单位（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件9

河北省建筑起重机械设备租赁企业备案申请表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 起重机械 设备名称、数量 及型号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 管理及作业、维修人员情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 | 工种 | 操作资格 证编号 | 姓名 |  | 工种 |  | 操作资格 证编号 |
| 备案机关意见： （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

附件10

外埠建筑起重机械设备租赁企业进冀备案申请表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |
| 负责人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 营业执照编号 |  |  |  | 注册资金 |  |  |
| 注册机关 |  |  |  |  |  |  |
| 起重机械设备名称及型号 |  |  |  |  |  |  |
| 起重 机械 设备 作业 人员 情况 | 姓名 |  | 岗位及工种 |  | 操作资格证编号 |  |
| 省主管部门意见： （章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

附件11

报告编号：

计量认证

C M A

授 权

C A L

- 塔式起重机检验报告

- 设备备案编号

- 设备安装单位

- 设备使用单位

- 检 验 类 别      委  托  检  验

检 验 机 构 名 称

注  意  事  项

1.本报告书适用于塔式起重机的委托检验。

2.本报告书应由计算机打印输出或用钢笔填写，字迹应工整，涂改无效。

3.本报告书一式三份，由检验机构、安装（或修理、改造）单位和使用单位分别保存。

4.本报告书无检验、审核、批准的人员签章和检验机构的检验专用章或公章无效。

5.受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出。

- 塔 式 起 重 机 检 验 报 告

报告编号：                                                        共4页    第1页

| 使用单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备备案编号 |  |  |  |  |  |  |  |  | 规格型号 |  |  |  |  |  |  |
| 设备名称 |  |  |  |  |  |  |  |  | 提升高度 |  | （m） |  |  |  |  |
| 最大起重力矩 |  |  |  |  |  | （kN·m） |  |  | 最大起重量 |  | （t） |  |  |  |  |
| 制造单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 产品出厂编号 |  |  |  |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  |  |  |  |  |  | 检验日期 |  | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 安装地点 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验依据： 1.《起重机械监督检验规程》 2.《塔式起重机安全规程》（GB5144－2006） 3.《塔式起重机》（GB/T5031－2008） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： （检验机构章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 批准： 审核： 检验： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续报告编号： 共4页 第2页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项类 |  |  | 项目 编号 |  |  | 检验项目 |  |  |  |  |  | 检验结果 |  | 结论 |
| 1 | 1. 技术资料 |  |  | 1.1 |  |  | 制造相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  | 1.2 |  |  | 安装相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  | 1.3 |  |  | 改造（大修）相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  | 1.4 |  |  | 使用相关资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2. 作业环境及外观 |  |  | 2.1※ |  |  | 起重机与建筑物等之间的安全距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  | 2.2※ |  |  | 起重机之间的最小架设距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  | 2.3※ |  |  | 起重机与输电线的安全距离 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  | 2.4 |  |  | 危险部位安全标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  | 2.5 |  |  | 产品标牌和检验合格标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  | 2.6 |  |  | 红色障碍灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 3. 金属 结构 |  |  | 3.1※ |  |  | 金属结构状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  | 3.2※ |  |  | 金属结构联接 塔身标准接主肢结合处表面阶差≤2 mm |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  | 3.3 |  |  | 平衡重、压重的安装数量及位置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  | 3.4 |  |  | 塔身轴心线对支承面的侧向垂直度（≤4‰） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  | 3.5 |  |  | 斜梯的尺寸与固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  | 3.6 |  |  | 直立梯及其护圈的尺寸与固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  | 3.7 |  |  | 休息小平台、走台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  | 3.8 |  |  | 附着装置的布置与联接状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 4. 司机 室 |  |  | 4.1※ |  |  | 司机室固定、位置及其室内设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  | 4.2 |  |  | 司机室视野及结构安全性 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  | 4.3 |  |  | 司机室门的开向及锁定装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  | 4.4 |  |  | 司机室内的操纵装置及相关标牌、标志 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 5. 基础 |  |  | 5.1 |  |  | 基础承载及碎石敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  | 5.2 |  |  | 路基排水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 6. 轨道 |  |  | 6.1 |  |  | 起重机轨道固定状况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  | 6.2 |  |  | a.轨道顶面纵、横向上的倾斜度 b.轨距误差 c.钢轨接头间隙，两轨顶高度差 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  | 6.3 |  |  | - 支腿工作起重机的工作场地 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 7.主要零部件与机构 |  |  | 7.1.1 |  |  | 吊钩标记和防脱钩装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  | 7.1.2※ |  |  | 吊钩缺陷及危险断面磨损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  | 7.1.3 |  |  | 吊钩开口度增加量 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 7.2.1※ |  |  | 钢丝绳选用、安装状况及绳端固定 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  | 7.2.2 |  |  | 钢丝绳安全圈数 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  | 7.2.3 |  |  | 钢丝绳润滑与干涉 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 续报告编号： 共4页 第3页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项类 |  | 项目 编号 |  |  |  |  | 检 验 项 目 |  |  |  | 检验结果 |  |  | 结论 |
| 34 | 7. 主 要 零 部 件 与 机 构 |  | 7.2.4 |  |  |  |  | 钢丝绳缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 |  |  | 7.2.5 |  |  |  |  | 钢丝绳直径磨损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  |  | 7.2.6 |  |  |  |  | 钢丝绳断丝数 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 |  |  | 7.3.1※ |  |  |  |  | 滑轮选用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  |  | 7.3.2 |  |  |  |  | 滑轮缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 |  |  | 7.3.3 |  |  |  |  | 滑轮防脱槽装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 |  |  | 7.4.1※ |  |  |  |  | 制动器设置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 |  |  | 7.4.2 |  |  |  |  | 制动器零部件缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 |  |  | 7.4.3 |  |  |  |  | 制动轮与摩擦片 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 |  |  | 7.4.4 |  |  |  |  | 制动器调整 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | 7.4.5 |  |  |  |  | 制动轮缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 |  |  | 7.5.1 |  |  |  |  | 减速器联接与固定 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 |  |  | 7.5.2 |  |  |  |  | 减速器工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 |  |  | 7.6 |  |  |  |  | 开式齿轮啮合与缺损 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 7.7 |  |  |  |  | 车轮缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 |  |  | 7.8 |  |  |  |  | 联轴器及其工作状况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 |  |  | 7.9.1 |  |  |  |  | 卷筒选用 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  | 7.9.2 |  |  |  |  | 卷筒缺陷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 8. 电 气 |  | 8.1 |  |  |  |  | 电气设备及电器元件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | 8.2 |  |  |  |  | 线路绝缘电阻 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 |  |  | 8.3※ |  |  |  |  | 外部供电线路总电源开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 |  |  | 8.4.1 |  |  |  |  | 电气隔离装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 |  |  | 8.4.2※ |  |  |  |  | 总电源回路的短路保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 |  |  | 8.4.3 |  |  |  |  | 失压保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  |  | 8.4.4※ |  |  |  |  | 零位保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 |  |  | 8.4.5 |  |  |  |  | 过流保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | 8.4.6 |  |  |  |  | 断错相保护 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | 8.4.7 |  |  |  |  | 便携式控制装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | 8.5 |  |  |  |  | 照明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | 8.6 |  |  |  |  | 信号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | 8.7.1 |  |  |  |  | 电气设备的接地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | 8.7.2※ |  |  |  |  | 金属结构的接地（≤4Ω） |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | 8.8 |  |  |  |  | 防雷 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | 9. |  | 9.1※ |  |  |  |  | 高度限位器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | 9.2 |  |  |  |  | 起重量限制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 续报告编号： 共4页 第4页 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项类 |  |  |  | 项目 编号 |  |  | 检 验 项 目 |  | 检验结果 |  |  |  | 结论 |  |
| 69 | 9. 安 全 装 置 与 防 护 措 施 |  |  |  | 9.3※ |  |  | 力矩限制器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  |  |  | 9.4 |  |  | 行程限位器 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  |  |  | 9.5 |  |  | 强迫换速 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  |  |  | 9.6※ |  |  | 防后翻装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  |  |  | 9.7 |  |  | 回转限制 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  |  |  | 9.8※ |  |  | 小车断绳保护装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 风速仪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  |  |  | 9.10※ |  |  | 防风装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  |  |  | 9.11 |  |  | 缓冲器和端部止挡 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 |  |  |  |  | 9.12 |  |  | 扫轨板 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 |  |  |  |  | 9.13 |  |  | 防护罩和防雨罩 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 |  |  |  |  | 9.14 |  |  | 防脱轨装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 |  |  |  |  | 9.15 |  |  | 紧急断电开关 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | 10. 液压 |  |  |  | 10.1 |  |  | 防止过载和液压冲击的安全装置 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 |  |  |  |  | 10.2※ |  |  | 液压缸的平衡阀及液压锁 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | 11. 试 验 |  |  |  | 11.1 |  |  | 空载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 |  |  |  |  | 11.2※ |  |  | 额载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 |  |  |  |  | 11.3※ |  |  | 静载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 |  |  |  |  | 11.4 |  |  | 动载试验 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12. 其 他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：※项为重要项目。

附件12

- 报告编号：

计量认证

C M A

授 权

C A L

施工升降机检验报告

- 设备备案编号

- 设备安装单位

- 设备使用单位

- 检 验 类 别      委  托  检  验

检 验 机 构 名 称

- 注  意  事  项

1.本报告书适用于施工升降机的委托检验。

2.本报告书应由计算机打印输出或用钢笔填写，字迹应工整，涂改无效。

3.本报告书一式三份，由检验机构、安装（或修理、改造）单位和使用单位分别保存。

4.本报告书无检验、审核、批准的人员签章和检验机构的检验专用章或公章无效。

5.受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出。

施 工 升 降 机 检 验 报 告

报告编号：                                                       共4页 ，第1页

| 使用单位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备备案编号 |  |  | 规格型号 |  |
| 额定载重量 |  | （kg） | 额定速度 | （m/min） |
| 吊笼工作行程 |  | （m） | 自由端高度 | （m） |
| 制造单位 |  |  | 产品出厂编号 |  |
| 安装单位 |  |  | 检验日期 | 年 月 日 |
| 安装地点 |  |  |  |  |
| 检验依据： 1．《施工升降机监督检验规程》 2．《施工升降机》（GB10054-2005） 3．《施工升降机安全规程》（GB10055-2007） |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备： 接地电阻测量仪、绝缘电阻仪、经纬仪、卷尺、钢直尺、塞尺、声级计等 |  |  |  |  |
| 检验结论： （检验机构检验专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

批准：                   审核：                 检验：

续报告编号：                                                        共4页 ，第2页

| 序号 | 项类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 技术 资料 | 1.1* | 制造 |  |  |
| 2 |  | 1.2* | 安装（大修） |  |  |
| 3 |  | 1.3* | 改造 |  |  |
| 4 |  | 1.4* | 使用 |  |  |
| 5 | 2. 外观 质量 | 2.1 | 标牌、标志 |  |  |
| 6 |  | 2.2 | 充油部件渗漏 |  |  |
| 7 |  | 2.3 | 运动部件与建筑物和固定设备之间的距离 |  |  |
| 8 | 3. 金属 结构 | 3.1 | 安装垂直度 |  |  |
| 9 |  | 3.2* | 焊缝 |  |  |
| 10 |  | 3.3 | 紧固件 |  |  |
| 11 |  | 3.4 | 附着装置 |  |  |
| 12 | 4.基础 | 4.1 | 基础及排水设施 |  |  |
| 13 |  | 4.2.1 | 应设置不低于1.8 m的防护围栏 |  |  |
| 14 |  | 4.2.2* | 围拦门机电联锁装置 |  |  |
| 15 | 5.停层 | 5.1* | 层门或停层栏杆 |  |  |
| 16 |  | 5.2 | 观察窗 |  |  |
| 17 |  | 5.3 | 层门净高度、净宽度 |  |  |
| 18 |  | 5.4 | 机械传动层门或停层栏杆开关不得受吊笼运动的直接控制 |  |  |
| 19 |  | 5.5 | 层门或停层栏杆应与吊笼机械或电气联锁，锁紧装置安装位置正确 |  |  |
| 20 | 6.吊笼 | 6.1 | 吊笼内空净高度和围护 |  |  |
| 21 |  | 6.2 | 吊笼顶护身栏 |  |  |
| 22 |  | 6.3* | 紧急出口 |  |  |
| 23 |  | 6.4* | 吊笼不允许当对重使用 |  |  |
| 24 |  | 6.5 | 吊笼门开启高度不小于1.8m |  |  |
| 25 |  | 6.6* | 吊笼门电气连锁装置 |  |  |

续报告编号：                                                       共4页 ， 第3页

| 序 号 | 项 类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 7. 对重 | 7.1 | 安全保护区 |  |  |
| 27 |  | 7.2 | 防止移动措施 |  |  |
| 28 | 8. 钢丝 绳及 滑轮 | 8.1.1* | 钢丝绳安全系数、根数及直径 |  |  |
| 29 |  | 8.1.2* | 钢丝绳端部固定情况 |  |  |
| 30 |  | 8.1.3 | 钢丝绳缺陷 |  |  |
| 31 |  | 8.2.1 | 滑轮防绳脱槽措施 |  |  |
| 32 |  | 8.2.2 | 钢丝绳进出滑轮运行情况 |  |  |
| 33 |  | 8.2.3 | 滑轮与钢丝绳直径比 |  |  |
| 34 |  | 8.2.4 | 滑轮磨损 |  |  |
| 35 | 9. 传动 系统 | 9.1 | 传运系统安全防护 |  |  |
| 36 |  | 9.2.1 | 排绳措施 |  |  |
| 37 |  | 9.2.2 | 卷筒最少钢丝绳圈数和卷筒两侧边超出最外层钢丝绳高度 |  |  |
| 38 |  | 9.3 | SC型齿轮与齿条装配精度 |  |  |
| 39 |  | 9.4.1* | 设有常闭式制动器，工作可靠 |  |  |
| 40 |  | 9.4.2 | 紧急操作装置 |  |  |
| 41 |  | 9.4.3 | 制动器独立性 |  |  |
| 42 |  | 9.4.4 | 制动器磨损 |  |  |
| 43 | 10.导向与缓冲装置 | 10.1 | 导向应正确可靠 |  |  |
| 44 |  | 10.2* | 吊笼和对重用缓冲器及对重上面自由行程 |  |  |
| 45 | 11. 安全 装置 | 11.1* | 安全器与安全钩 |  |  |
| 46 |  | 11.2 | 双向安全器 |  |  |
| 47 |  | 11.3 | 安全器铅封或漆封完好，动作标定有效期1年 |  |  |
| 48 |  | 11.4* | 安全器防松、断绳保护开关 |  |  |
| 49 |  | 11.5* | 安全器选型 |  |  |
| 50 |  | 11.6 | 安全器防护 |  |  |

续报告编号：                                                       共4页 ， 第4页

| 序 号 | 项类 | 项目 编号 | 检验项目 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | 11.安全装置 | 11.7.1* | 限位开关 |  |  |
| 52 |  | 11.7.2* | 极限开关 |  |  |
| 53 |  | 11.7.3 | 限位和极限开关的安装位置 |  |  |
| 54 |  | 11.7.4* | 提升和对重用钢丝绳防松绳保护开关 |  |  |
| 55 |  | 11.7.5 | 手动安全装置 |  |  |
| 56 | 12.电气 | 12.1 | 手动开关 |  |  |
| 57 |  | 12.2 | 保险丝或断路器、电线电缆防护 |  |  |
| 58 |  | 12.3 | 接地电阻不大于4Ω |  |  |
| 59 |  | 12.4* | 吊笼顶部检修装置与急停开关 |  |  |
| 60 |  | 12.5 | 操纵指示 |  |  |
| 61 |  | 12.6 | 障碍灯 |  |  |
| 62 |  | 12.7* | 电气线路对地绝缘电阻 |  |  |
| 63 |  | 12.8* | 断、错相保护装置及过载保护器 |  |  |
| 64 |  | 12.9 | 上下运行接触器电气联锁 |  |  |
| 65 |  | 12.10 | 电气设备防护 |  |  |
| 66 | 13.整机性能实验 | 13.1* | 空载试验 |  |  |
| 67 |  | 13.2* | 额定载荷试验 |  |  |
| 68 |  | 13.3* | 超载试验 |  |  |
| 69 |  | 13.4* | 吊笼坠落试验 |  |  |
| 70 |  | 13.5 | 吊笼内噪声试验 |  |  |
|  | 14. 其它 |  |  |  |  |

注：带“*”项为重要项目

附件13

报告编号：

计量认证

C M A

授 权

C A L

物料提升机检验报告

- 设备备案编号

- 设备安装单位

- 设备使用单位

- 检 验 机 构

- 检 验 类 别      委  托  检  验

河北省住房和城乡建设厅制

- 注  意  事  项

1.本报告书适用于物料提升机的委托检验。

2.本报告书应由计算机打印输出或用钢笔填写，字迹应工整，涂改无效。

3.本报告书一式三份，由检验机构、安装（或修理、改造）单位和使用单位分别保存。

4.本报告书无检验、审核、批准的人员签章和检验机构的检验专用章或公章无效。

5.受检单位对检验结论如有异议，应在收到检验报告之日起15日内，以书面形式向检验机构提出。

物 料 提 升 机 检 验 报 告

报告编号：                                                           共3页，第 1页

| 设备名称 |  |  | 规格型号 |  | 安装高度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 使用单位 |  |  |  | 备案编号 |  |  |  |
| 所在工地 |  |  |  |  |  |  |  |
| 制造厂家 |  |  |  | 产品鉴定 证书号 |  |  |  |
| 产品编号 |  |  |  | 出厂日期 |  |  |  |
| 安装单位 |  |  |  | 检验日期 |  |  |  |
| 检验依据： 1、《物料提升机安全技术条件》DB13/888 2007 2、《龙门架及井架物料提升机安全技术规范》JGJ88-92 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要检验仪器设备： |  |  |  |  |  |  |  |
| 检验结论： （检验机构检验专用章） 签发日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |

批准：            审核：            检验：

物 料 提 升 机 检 验 报 告

续报告编号：                                                          共3页，第2页

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志与成套文件 |  | 标志齐全，附属设备、备件、专用工具、技术文件与制造商的装箱单相符。标志应符标准规定。 |  |  |
| 2 | 外观质量 | *焊接质量 | 焊渣、灰渣应清理干净，焊缝无明显气孔，夹渣咬边等缺陷，不得有裂纹。 |  |  |
|  |  | 外观及表面防护 | 外观整洁美观、标牌醒目、销轴螺栓等进行表面处理，弹簧磷化处理，吊篮与架体涂色应有区别。 |  |  |
| 3 | 传 动 系 统 | *钢丝绳 | 钢丝绳不得接长使用。当吊篮处于最低位置时，卷筒上的钢丝绳不应少于3圈，并不低于2倍率。其安全系数不少于6。绳卡滑鞍放在受力绳一侧，数量不得少于3个。间距应不小于钢丝绳直径的6倍。 |  |  |
|  |  | *卷扬机 | 卷扬机宜选用可逆式，并能满足起重量，提升高度、提升速度要求。卷筒两端的凸缘至外层钢丝绳的距离不小于钢丝绳直径的2倍，卷筒边缘有防脱装置，卷筒与钢丝绳之比不小于30。 |  |  |
|  |  | 制动器 | 磨擦片磨损量不超过原厚度的50%，摩擦片间接触均匀、制动轮应无裂痕，凹凸不平度不大于1.5mm，调整均匀，制动平稳。 |  |  |
| 4 | 导轨架标准节 | 标准节 互换性 | 同厂家同规格的标准节应有互换性。 |  |  |
|  |  | 导轨与导靴间隙 | 导靴(滚轮)与导轨总间隙应控制在5mm-10mm以内，两导轨间距偏差不得大于10mm。 |  |  |
| 5 | 电气 | *绝缘电阻 | 电机及电气元件对地绝缘电阻大于0.5MΩ。 |  |  |
|  |  | *接地电阻 | 提升机高度超出相邻建筑物避雷装置保护范围时，应安装避雷装置。金属结构及电气设备金属外壳的接地电阻不大于10Ω。 |  |  |
|  |  | 电源开关和紧急断电开关 | 提升机应设有电源总开关和紧急断电开关，方便切断整机电源。 |  |  |
|  |  | 电气保护 | 总电源应设置短路及漏电保护装置；电动机主回路上应有短路、失压、缺相、过电流保护装置。 |  |  |
| 6 | *安全装置 | 安全停 靠装置 | 保证吊篮安全、可靠的停在所需的位置上，并承担工作荷载。 |  |  |
|  |  | 断绳保 护装置 | 吊篮发生断绳时，能将吊篮停住，并固定在架体上，满载时滑落距离不应大于1m。 |  |  |
|  |  | 高度限位 | 当吊蓝上升达到限定高度时，限位器制动。切断提升电源并发出警告。 |  |  |
|  |  | 吊篮安全门 | 吊篮进出料口处应装设安全门，应采用连锁开启装置，提升机运行时，安全门应封闭进出料口。 |  |  |
| 7 | *架体安装与拆卸 | 基础 | 土层压实后的承载力不少于80kPa，浇注C20混凝土，厚度不少于 300mm，表面应平整，水平偏差不大于10mm，基础边缘5m范围内施工时，应有保证架体稳定的措施。 |  |  |
|  |  | 安装单位 与人员 | 具有相应的资质和持证上岗。 |  |  |
|  |  | 导轨接点 截面阶差 | 不大于1.5mm，且连接牢固、可靠。 |  |  |

物 料 提 升 机 检 验 报 告

续报告编号：                                                         共3页，第3页

| 序号 | 检验项目 |  | 技术要求 |  | 检验结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 |  | 架体垂直度 | 偏差不应超过3‰ ，并不得超过200mm。 |  |  |  |
| 8 | 使用 | 主要部件的配套性 | 架体、卷扬机、钢丝绳应配套，并符合设计要求。 |  |  |  |
|  |  | 卷扬机安装 | 基座平稳牢固，排水通畅地锚可靠。 |  |  |  |
|  |  | 紧固件及连接 | 连接牢固、可靠，门式架体连接螺栓的强度等级不应低于4.8级，井架式架体连接螺栓的强度等级不应低于8.8级。 |  |  |  |
|  |  | 架体附着 | 附墙架与架体及建筑物之间均应应用刚性件连接，并形成稳定结构，其间距为3-6m 。架体顶部自由高度不得大于6m。 |  |  |  |
|  |  | 人员资格和验收资料 | 提升机司机应持证上岗。 |  |  |  |
|  |  | 电压波动 | 提升机使用中，供电电压波动不超过±5%。 |  |  |  |
|  |  | 防护 | 进料口应设有防护棚和防护栅门，吊篮栏杆高不得低于1.05m。 |  |  |  |
|  |  | 卷扬机噪声 | 机外噪声不大于85dB(A)；操作者耳边噪声不大于88 dB(A)。 |  |  |  |
| 9 | 性能试验 | 空载试验 | 全行程进行不少于3个工作循环，每个循环升、降过程中进行不得少于2个制动，无滑移现象。 |  |  |  |
|  |  | 载荷试验 | 额定载 荷试验 | 额定载荷每个工作循环30min（不少于5次），每一次循环过程不少于一次制动，观查架体附着等稳固情况。 |  |  |
|  |  |  | 超载试验 | 110%额定荷载全行程运行，提升机应能可靠的起动、运行和制停，各主要部件和金属结构工作正常。 125%额定荷载下，额定速度进行断电试验，吊篮应被可靠制停且无明显变形和损坏。 |  |  |

附件14：

年   月建筑起重机械备案汇总表

市（章）：                                           填表日期：    年  月  日

| 序号 | 产权单位 | 法人 代表 | 联系电话 | 型号 | 出厂日期 | 备案编号 | 注销手续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月小计 |  | 累计备案数量 |  |  |  | 累计注销数量 |  |

注：若该台起重设备已办妥注销手续，在注销手续栏填“是”。

备案负责人：                                      联系电话：

附件15

年   月建筑起重机械使用登记汇总表

市（章）：                                        填表日期：     年   月   日

| 序号 | 产权单位 | 法人 代表 | 联系电话 | 型号 | 出厂日期 | 备案编号 | 使用单位及工程名称 |  | 检测单位及检测日期 |  | 使用登记编号 | 注销手续 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 本月小计 |  | 累计登记数量 |  |  |  |  |  | 累计注销数量 |  |  |  |  |

统计负责人：                                      联系电话：

附件16

建筑起重机械备案登记汇总表

市（章）：                 填表日期：  年  月  日

| 类别 | 核发建筑起重机械备案证数量 | 注销建筑起重机械备案证数量 | 核发使用登记证数量 |  | 注销使用登记证数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 本年 | 累计 | 本年 | 累计 |
| 塔式起重机 |  |  |  |  |  |  |
| 施工升降机 （不含物料提升机） |  |  |  |  |  |  |
| 物料提升机 |  |  |  |  |  |  |
| 其 他 起重机械 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |